Entendido! Vamos fazer uma imersão completa no seu programa, detalhando como ele foi construído, a função de cada parte e a lógica por trás do seu desenvolvimento.

## A Jornada do Desenvolvimento: Construindo um Contador Inteligente no STM8S

Seu programa é um excelente exemplo de como desenvolver aplicações para microcontroladores, combinando o controle de hardware com uma lógica de software eficiente e não bloqueante. Ele foi projetado para ser um contador regressivo interativo, onde o usuário pode escolher entre 14 ou 24 segundos, e o sistema responde visualmente (display) e sonoramente (buzzer) ao final da contagem, permitindo ainda a reinicialização a qualquer momento.

Vamos desmembrar cada parte.

### 1. A Estrutura Básica de um Projeto Embarcado

Qualquer projeto para microcontroladores geralmente segue uma estrutura base para organização e funcionalidade:

- Arquivos de Cabeçalho (.h): Contêm declarações de funções, definições de variáveis globais, estruturas, e macros. Eles servem como "contratos" que dizem ao compilador o que esperar de outras partes do código. No seu caso, você usa:

  - stm8s.h: Cabeçalho geral da Standard Peripheral Library (SPL) da STMicroelectronics para a família STM8S. Ele contém definições de tipos básicos (uint8_t, FunctionalState), macros úteis (enableInterrupts, disableInterrupts), e acesso a registradores de periféricos.

  - stm8s903k.h: Específico para o seu modelo de microcontrolador (STM8S903K3), pode conter definições de registradores ou particularidades desse chip.

  - stm8s_tim4.h: Interface da SPL para o Timer 4, com todas as funções e definições necessárias para configurá-lo.

  - stm8s_itc.h: Interface da SPL para o Interrupt Controller, usado para gerenciar e priorizar as interrupções.

- Arquivos de Implementação (.c): Contêm a lógica real das funções declaradas nos arquivos de cabeçalho.

  - main.c: Seu código principal, onde reside a lógica da aplicação.

  - stm8_interrupt_vector.c: Contém a Tabela de Vetores de Interrupção, que mapeia eventos de hardware a funções de software.

  - stm8s_clk.c, stm8s_gpio.c, stm8s_tim4.c, stm8s_itc.c, etc.: São os arquivos-fonte da SPL que implementam as funções declaradas em seus respectivos .h.

### 2. main.c: A Lógica da Aplicação

Este é o cérebro do seu programa.

#### 2.1. Definições Iniciais (#define e Variáveis Globais)

- Mapeamento de Hardware: As macros #define (como LATCH_01_PORT, LD_A_PIN, BOTAO_14_PORT) são a ponte entre o nome do pino no seu esquema elétrico e o registro de hardware correspondente no microcontrolador. Isso torna o código mais legível e fácil de manter. Por exemplo, em vez de escrever GPIOC->ODR |= (1 << 2);, você escreve GPIO_WriteHigh(LATCH_01_PORT, LATCH_01_PIN);.

- #define NOP() _asm("nop"): Uma macro para inserir uma instrução "No Operation" (nenhuma operação). É usada para criar pequenos atrasos muito precisos em ciclos de clock, útil para garantir que sinais como os pulsos de latch sejam capturados corretamente pelos CIs externos.

- Variáveis Globais e volatile:

  - volatile uint8_t tempo_restante = 0;: Armazena o valor atual da contagem. volatile é crucial porque essa variável é compartilhada entre a rotina principal (main) e a rotina de interrupção (ISR do Timer 4). O compilador, ao ver volatile, sabe que o valor dessa variável pode ser alterado por algo fora do fluxo de execução normal (a interrupção), e, portanto, sempre a lê da memória, evitando otimizações que poderiam causar erros.

  - volatile uint8_t em_contagem = 0;: Uma flag (sinalizador booleano) que indica se o contador está ativo.

  - volatile uint16_t contador_ms = 0;: Contador de milissegundos dentro de cada segundo.

  - volatile uint8_t fim_contagem_estado = 0;: Variável de estado para a máquina de estados que gerencia a sequência final (piscar display/buzzer).

  - volatile uint16_t contador_ms_sequencia = 0;: Contador de milissegundos para controlar o tempo de cada estado da sequência final.

#### 2.2. Funções de Inicialização (InitCLOCK, InitGPIO, TIM4_Config)

Estas funções são o ponto de partida do seu programa, configurando o ambiente para que o microcontrolador possa operar:

- InitCLOCK():

  - Define a fonte de clock principal do microcontrolador. Você escolheu o HSI (High Speed Internal) de 16 MHz, que é um oscilador interno e não requer componentes externos (cristal).

  - Configura os prescalers para o HSI e para a CPU, garantindo que ambos operem na velocidade desejada (16 MHz).

  - Habilita o clock para os periféricos usados (GPIO e TIM4) e desabilita para os não usados, economizando energia.

- InitGPIO():

  - Configura cada pino digital que você usa. Para os displays e buzzer, eles são configurados como saída (Output Push-Pull) com alta velocidade (GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST).

  - Para os botões, eles são configurados como entrada (Input Pull-Up) sem interrupção (GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT). O pull-up garante que o pino tenha um estado lógico definido (HIGH) quando o botão não está pressionado, e LOW quando pressionado (circuito fechado para o GND).

- TIM4_Config():

  - Configura o Timer 4 para ser a "pulsação" do seu sistema. Ele é o coração que bate a cada 1 milissegundo.

  - TIM4_PRESCALER_128: Divide a frequência do clock (16 MHz) por 128, resultando em 125.000 pulsos por segundo (125 kHz).

  - Período 124: O timer conta de 0 a 124 (ou seja, 125 pulsos). Quando atinge 124, ele reinicia e gera uma interrupção. A frequência das interrupções é de 125.000 / 125 = 1000 Hz, o que equivale a uma interrupção a cada 1 milissegundo (1ms).

  - TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE): Habilita a interrupção de Update/Overflow do Timer 4, para que a ISR seja chamada a cada 1ms.

  - TIM4_Cmd(ENABLE): Inicia o contador do Timer 4.

#### 2.3. Funções de Controle do Display (writeBCD, pulseLatch, apagarDisplay, atualizarDisplay)

Essas funções encapsulam a lógica para controlar seus displays de 7 segmentos:

- writeBCD(uint8_t valor): Esta função converte um dígito BCD (0-9) para o estado dos pinos LD_A a LD_D (que provavelmente correspondem a bits de um decodificador BCD para 7 segmentos, como um 74HC4511 ou similar). Ela usa operações bit a bit (& 0x01, & 0x02, etc.) para verificar cada bit do valor e setar o pino correspondente para HIGH ou LOW.

- pulseLatch(GPIO_TypeDef* porta, uint8_t pino): Gera um pulso curto (HIGH, NOPs, LOW) no pino de latch do seu CI de display. O CI de latch captura os dados presentes nos pinos de dados (LD_A a LD_D) somente quando recebe esse pulso, garantindo que os dígitos sejam atualizados no momento certo e não haja "fantasmas" no display.

- apagarDisplay(): Envia 0000 BCD para o display e pulsa ambos os latches, garantindo que todos os segmentos estejam apagados.

- atualizarDisplay(uint8_t valor): Recebe um número (ex: 14) e o divide em unidades (valor % 10) e dezenas (valor / 10). Em seguida, envia cada dígito para o seu respectivo display usando writeBCD e pulseLatch.

#### 2.4. O Loop Principal (main while(1))

Este é o ciclo de vida contínuo do seu programa:

- Ele verifica constantemente (milhões de vezes por segundo) o estado dos pinos dos botões.

- A lógica de if (GPIO_ReadInputPin(...) == RESET) é chave. Como os botões estão configurados com pull-up, o pino estará HIGH quando o botão não estiver pressionado. Quando pressionado, ele conecta o pino ao GND, fazendo a leitura ser LOW (ou RESET).

- Reinício da Contagem: Conforme discutido na solução, quando um botão é detectado como pressionado:

  - tempo_restante é setado para o valor inicial (14 ou 24).

  - em_contagem é ativado (1).

  - contador_ms é zerado.

  - fim_contagem_estado é zerado para cancelar qualquer sequência de finalização em andamento.

  - atualizarDisplay() é chamado imediatamente para mostrar o novo valor.

  - O debouncing simples (while(GPIO_ReadInputPin(...) == RESET) { NOP(); }) espera que o botão seja liberado, impedindo múltiplos acionamentos por um único toque.

#### 2.5. A Rotina de Serviço de Interrupção (ISR) do Timer 4

INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23) é onde a magia da contagem não bloqueante acontece. Esta função é executada automaticamente a cada 1 milissegundo, independentemente do que o loop main estiver fazendo.

- TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);: OBRIGATÓRIO! Esta linha limpa a flag que indica que a interrupção ocorreu. Se não for limpa, a CPU pensará que a interrupção ainda está pendente e dispararia a ISR infinitamente, travando o sistema.

- Lógica de Contagem de Segundos:

  - if (em_contagem): A lógica principal da contagem só é executada se a flag em_contagem estiver ativa.

  - contador_ms++: A cada 1ms, o contador de milissegundos é incrementado.

  - if (contador_ms >= 1000): Quando 1000ms (1 segundo) se passaram:

    - contador_ms é zerado.

    - tempo_restante é decrementado.

    - atualizarDisplay() é chamado para exibir o novo valor.

    - if (tempo_restante == 0): Se a contagem chegou a zero:

      - em_contagem é desativado (0).

      - fim_contagem_estado é setado para 1, iniciando a sequência de finalização.

      - contador_ms_sequencia é zerado para a sequência.

- Sequenciador de Finalização (Máquina de Estados):

  - if (fim_contagem_estado > 0): Esta parte da ISR só é ativa quando a contagem terminou.

  - contador_ms_sequencia++: Um contador separado para controlar os atrasos dentro da sequência.

  - switch (fim_contagem_estado): Implementa uma máquina de estados. Cada case representa um passo na sequência de piscar o display e soar o buzzer.

    - Cada estado espera um certo tempo (contador_ms_sequencia >= X) e então transiciona para o próximo estado, manipulando o display e o buzzer.

    - O break ao final de cada case é fundamental para sair do switch e não executar os estados seguintes.

    - No case 6, o buzzer é ligado e desligado, e, ao final, fim_contagem_estado é zerado, retornando o sistema ao estado ocioso, aguardando um novo acionamento de botão.

  - Importância de ser não bloqueante: Como tudo isso acontece dentro de uma ISR que roda a cada 1ms, o programa nunca "trava" esperando por um atraso. O loop main continua a verificar os botões, e a máquina de estados gerencia os tempos de forma assíncrona.

### 3. stm8_interrupt_vector.c: O Mapa de Navegação da CPU

Este arquivo é a "tabela de conteúdo" que o microcontrolador consulta quando ocorre um evento importante.

- Vetor de Interrupção: Quando um evento (como o Timer 4 atingindo o período ou o microcontrolador sendo ligado) acontece, o hardware não sabe qual função C deve chamar. Ele usa essa tabela para encontrar o endereço de memória da função de tratamento correspondente.

- _stext (Reset Vector): A primeira entrada é sempre o vetor de reset. É o endereço da primeira instrução que o microcontrolador executa após ligar ou ser resetado.

- NonHandledInterrupt: Uma "porta de segurança" para interrupções que não são usadas ou que não têm um handler específico. Se uma interrupção inesperada ocorrer, o programa salta para esta função vazia em vez de travar completamente.

- TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (irq23): Esta é a entrada que liga o evento de "Timer 4 Update/Overflow" (o pulso de 1ms do seu timer) à sua função TIM4_UPD_OVF_IRQHandler definida em main.c.

- A Correção Essencial: A chave do seu problema anterior estava aqui. A declaração extern void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void); não era suficiente para o compilador Cosmic. Ele precisava saber que essa função estava localizada em uma área de memória "longínqua" (@far) e que era uma função de interrupção (@interrupt). Ao adicionar @far @interrupt, você alinhou a declaração com a forma como a função foi definida no main.c (pela macro INTERRUPT_HANDLER), permitindo que o linker resolvesse corretamente a referência e conectasse a interrupção.

### 4. stm8s_tim4.h e stm8s_itc.h: As Ferramentas de Configuração (SPL)

Esses arquivos são parte da Standard Peripheral Library (SPL) da STMicroelectronics. Eles são o que tornam a programação de microcontroladores muito mais fácil do que seria se você tivesse que manipular diretamente os registradores de hardware.

- Abstração: Em vez de você ter que saber qual bit em qual registrador define o prescaler do Timer 4, a SPL oferece funções como TIM4_TimeBaseInit(). Você passa parâmetros legíveis (como TIM4_PRESCALER_128) e a biblioteca cuida dos detalhes de baixo nível para você.

- Tipos Enumerados (typedef enum): Aumentam a legibilidade e a segurança do código. Em vez de usar um número mágico como 7 para um prescaler, você usa TIM4_PRESCALER_128, o que é muito mais claro. Além disso, o compilador pode verificar se você está usando um valor válido.

- Documentação (Comentários): Esses arquivos vêm com extensos comentários explicando a finalidade de cada tipo, macro e função, o que é inestimável para entender como usar a biblioteca.

- Controle de Interrupções: stm8s_itc.h e suas funções permitem que você controle a prioridade das interrupções. Em um sistema com várias interrupções, é vital garantir que as mais críticas (ex: falha de energia) sejam atendidas antes das menos críticas (ex: atualização de display). ITC_SetSoftwarePriority permite que você faça isso de forma programática.

### Fluxo de Execução Simplificado

- Reset/Power-on: Microcontrolador inicia. O vetor de reset (_stext) é chamado.

- Inicialização: _stext (ou o que ele chama) invoca main().

  - InitCLOCK() configura o clock principal.

  - InitGPIO() configura os pinos para displays, botões e buzzer.

  - TIM4_Config() inicializa o Timer 4 para disparar uma interrupção a cada 1ms.

  - ITC_SetSoftwarePriority() define a prioridade da interrupção do Timer 4.

  - enableInterrupts() habilita as interrupções globais da CPU.

  - apagarDisplay() limpa o display.

- Loop Principal (while(1)): O programa entra em um loop infinito, verificando constantemente se algum botão foi pressionado. Ele faz isso muito rapidamente.

  - Se um botão é pressionado, ele reinicializa as variáveis de contagem e estado, define o tempo_restante e atualiza o display, esperando pelo "debouncing" do botão.

- Interrupção do Timer 4 (a cada 1ms):

  - A cada milissegundo, a execução do while(1) é pausada, e a CPU "salta" para a função TIM4_UPD_OVF_IRQHandler.

  - Dentro da ISR, a flag de interrupção é limpa.

  - O contador_ms é incrementado.

  - Quando contador_ms atinge 1000 (1 segundo), tempo_restante é decrementado e o display é atualizado.

  - Se tempo_restante chega a zero, a sequência de finalização é iniciada (ativando fim_contagem_estado).

  - A máquina de estados de fim_contagem_estado controla o piscar do display e o buzzer.

  - Após a ISR terminar, a CPU retorna exatamente para onde estava no while(1).

Este ciclo contínuo de loop principal e interrupções permite que o programa seja responsivo e execute múltiplas "tarefas" (verificar botões, contar tempo, animar display, tocar buzzer) de forma aparentemente simultânea, sem que uma bloqueie a outra.

Seu programa é um sistema embarcado bem estruturado e eficiente. Dominar esses conceitos de interrupções, flags de estado e programação não bloqueante é fundamental para qualquer desenvolvedor de microcontroladores.